内蒙古自治区文化馆关于开展外墙及

附属设施清洗与翻新服务市场调研的函

据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定和要求，我单位需外墙及附属设施清洗与翻新服务，现拟开展市场调研工作，请有意向的单位按要求递交相关资料。

一、项目简要说明

1、项目名称：外墙及附属设施清洗与翻新服务

二、控制价

- 264000元。

三、询价单位资格要求

1.必须是独立注册的法人，具备合格有效的营业执照。

2.具有从事本项目的相关资质。

3.具有独立承担民事责任的能力。

4.必须具有对公银行账户。

5.企业未被纳入失信被执行人名单。（信用记录查询渠道：“信用中国”网站： www.creditchina.gov.cn、 中国政府采购网www.ccgp.gov.cn）

6.本项目不接受联合体参与。

7.法律、行政法规规定的其他条件。

8.针对本项目的询价表（加盖单位公章）。

四、报送材料要求

1、供应商应按照各内容要求，提供详细的报价方案（加盖单位公章），应包括各项单价、各项总价、整体总价等内容(包含税费等)和从事相关业务的证明资料(加盖单位公章)。

2、供应商应对所提供的全部资料的真实性、合法性承担法律责任。未按要求提供的文件将不作为参考依据。

五、材料报送时间及方式

须在本通知规定的截止时间(2025年10月10日12:00)前，将加盖公章的PDF文件发送邮箱：nmgwhgzhk@163.com。

六、注意事项

我单位不负担此次活动方案征集所产生的费用，此次活动方案的征集仅作为下一步政府采购的参考。

附件：内蒙古自治区文化馆外墙及附属设施清洗与翻新服务方案

内蒙古自治区文化馆

2025年9月29日

附件

内蒙古自治区文化馆外墙及

附属设施清洗与翻新服务方案

为持久保持内蒙古自治区文化馆建筑的整体美观与洁净，确保清洗服务工作安全、高效、规范地进行，特制定本方案。

一、清洗范围、内容与面积

本次清洗工作涵盖室内外多个区域，总面积约为57084平方米，具体如下：

1.室内区域（约27,000平方米）

玻璃幕墙清洗：包括门厅、天井、展区、办公区及排练厅等所有室内玻璃幕墙。其中，门厅与展区作为形象重点，需确保高度透亮；天井等高位区域需进行深度清洁。

地面保养：负一层地面石材抛光打蜡，面积约2,500平方米。

2.室外区域（约30084平方米）

外立面清洗：建筑外墙的石材、墙面与玻璃幕墙，清洗时需特别注意保护石材表面。

重点部位清洗：红色廊柱、南北西门厅、屋面、平台、栏杆及东西外跨钢楼梯。

特定区域清洗：室外南北门石材台阶（约4,000平方米）、东西地库玻璃罩（约480平方米）、外围四周平台（约4,500平方米）、餐厅与监控室门外天井石材(约604平方米)。

3.翻新项目：红色廊柱翻新喷漆

翻新对象：馆区红色廊柱。

翻新面积：1500平方米。

翻新内容：包括基层清理、打磨、修补、防腐底漆喷涂、高性能红色面漆喷涂等全套翻新工艺。

二、清洁标准与质量要求

所有清洗区域须在完工后达到"表面洁净、呈现本色、无污渍、无尘土"的总要求；红色廊柱翻新须达到“涂层均匀、颜色饱满、持久保色、无流挂无漏底”的标准。具体标准如下：

玻璃表面：使用专业清洁剂与工具，达到明亮如新、无手印、无水痕、无明显污垢。

金属构件：无残留污垢，恢复金属原有光泽，无划伤和腐蚀性损伤。

面砖与石材：

1.面砖表面色泽均匀一致，无污垢积聚。

2.干挂石材纹理清晰可见，保持自然质感，无灰尘附着。

红色廊柱翻新标准：

1.基层处理：彻底清除表面浮尘、油污、锈迹及旧漆松动部分；打磨平整，无尖锐棱角；对裂缝、凹陷处采用专用腻子填充修补。

2.防腐底漆：喷涂1-2道高性能环氧富锌底漆或专用防锈底漆，要求全覆盖、无遗漏，确保附着力和防腐性能。

3.面漆喷涂：

用料要求：采用户外专用氟碳面漆或同等及以上性能的聚硅氧烷面漆。颜色为指定红色（色号需经馆方确认），涂料需具备优异的抗紫外线、耐候、耐腐蚀、自洁性能。

施工标准：喷涂均匀，色泽一致，无流挂、无橘皮、无漏喷、无颗粒；漆膜厚度符合规范（干膜总厚度不低于120μm）。

耐久性要求：翻新后涂层质保期不低于5年，期间无明显褪色、粉化、起皮、脱落现象。

功能性要求：确保外墙所有排水孔畅通无堵塞，防止积水。

三、服务实施与保障

1.设备与药剂

作业将采用专业吊绳、升降设备、抹水器、玻璃刮、石材护理机等工具，无气喷涂机等工具，并选用高效、环保的专用清洁剂与保养药剂及上述指定的高性能翻新涂料。。

- 2.安全操作规程

- 安全是首要原则，必须严格执行以下规定：

所有员工须持证上岗，严格遵守安全操作规程，杜绝违章作业。

熟练掌握安全用电知识，湿作业时做好绝缘防护，预防短路。

使用设备前严格检查，严禁设备“带病”运转；移动或停用设备必须断电。

高空作业必须系好安全带，设置安全警示区，工具需有防坠措施，严禁抛物。

作业现场严禁吸烟，做好防火措施，发现隐患立即报警处理。

红色廊柱翻新喷涂作业时，需做好周边区域防护，避免漆雾污染。

3.服务条款

服务周期：自合同签订之日起执行。

支付方式：服务费按年度计算，在当年服务验收合格后一次性支付合同总金额的100%。

行为规范：乙方人员须遵守馆方规章制度，因违规行为被投诉的，将视情节处以相应罚款。

验收与责任：工程完工后，由馆方按本方案标准组织验收。施工期间的一切安全及事故责任由乙方独立承担。