关于开展《内蒙古自治区文化馆

智慧化文化馆服务平台及设备建设项目》

工作市场调研的函

- 根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定和要求，我单位需要采购内蒙古自治区文化馆智慧化文化馆服务平台及设备建设项目，现拟开展市场调研工作，请有意向的单位按要求递交相关资料。

一、项目名称

- 内蒙古自治区文化馆智慧化文化馆服务平台及设备建设项目

二、控制价

- 内蒙古自治区文化馆智慧化文化馆服务平台及设备建设项目（设备）180万元

- 内蒙古自治区文化馆智慧化文化馆服务平台及设备建设项目（装修）50万元

三、调研内容

- 具体内容明细见附件。

四、服务地址

- 内蒙古群众艺术馆（回民区群艺馆巷1号）。

五、询价单位资格要求

- 1.必须是独立注册的法人，具备合格有效的营业执照。

- 2.具有从事本项目的相关资质。

- 3.具有独立承担民事责任的能力。

- 4.必须具有对公银行账户。

- 5.企业未被纳入失信被执行人名单。

- 6.本项目不接受联合体参与。

- 7.法律、行政法规规定的其他条件。

- 8.针对本项目的询价表。

六、报送材料要求

- （一）相关要求

- 1.供应商应按照自身资质要求（允许分包提供），提供详细的报价方案（加盖单位公章），应包括各项单价、各项总价、整体总价等内容（包含税费等）和从事相关业务的证明资料（加盖单位公章）。

- 2.供应商应对所提供的全部资料的真实性、合法性承担法律责任。未按要求提供的文件将不作为参考依据。

- （二）报送时间要求

- 调研文件须在本通知规定的截止时间（2026年2月28日17:00）前，将加盖公章的扫描件发送邮箱：nmgwhgzhk@163.com

- （三）注意事项

- 内蒙古自治区文化馆不负担此次活动方案征集所产生的费用，此次市场调研仅作为下一步政府采购的参考。

- 联系人：周学海

- 联系方式：18811505887

- 内蒙古自治区文化馆

- 2025年2月24日

注：

1. 未在规定时间内提交完整资料者视为自动放弃。

2. 比选过程中如发现虚假材料，将取消参选资格并依法追责。

3. 本公告最终解释权归内蒙古自治区文化馆所有。

附件：1.项目需求调查表

2.内蒙古自治区文化馆智慧化文化馆服务平台及设备建设项目（设备）报价表

3.内蒙古自治区文化馆智慧化文化馆服务平台及设备建设项目（装修）报价表

附件1

《内蒙古自治区文化馆

智慧化文化馆服务平台及设备建设项目》

项目需求调查表

- 接受需求调查的市场主体基本情况

| 单位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位性质 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
| 企业规模 | 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件进行划分标准，我单位为以下类型企业（打“√”）： □大型企业；□中型企业；□小型企业；□微型企业。 |  |  |  |

- 需求调查

- 相关行业发展情况

1.涉及的相关标准和规范：

- 市场供给情况

1.市场竞争程度：

2.价格水平或价格构成：

3.潜在供应商的数量、履约能力、售后服务能力：

- 同类采购项目历史成交信息

- 其他情况

- 报价

- 请供应商提供报价明细：（附件2/3）

单位名称（盖章）：

日期：  年  月  日

附件2

| 内蒙古自治区文化馆智慧化文化馆服务平台及设备建设项目（设备）报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 数量 | 货物全称、品牌、生产厂家 | 规格型号、技术参数 | 单价 | 单项合价 | 备注 |
| 1 | 文化长廊多媒体展示屏 | 2组 | / | 一、硬件要求 1.液晶拼接屏： 屏幕尺寸：≥46 分辨率：1920*1080； 物理拼缝≤3.5mm（标准）； 单组屏幕数量：6台 2.触摸： 触摸嵌入方式：支持内置红外触摸屏； 多点触摸：支持十点触摸； 3.控制主机： CPU：不低于 I7-10700 内存：≥16G 固态内存：≥500G 4.定时盒子： 支持远程控制主机开关机； 支持定时设置主机开关机； 支持远程重置主机状态； 支持远程控制拼接屏 220V电源； 支持定时设置拼接屏220V电源； 支持支持多账户分权限控制。 二、系统要求： 1.系统须具备配套的手机客户端，系统内的资源可通过配套的手机客户端进行扫码浏览；配套的手机端应具备夜间模式转换，文字大小调整等功能；手机客户端可保留相关阅读记录；手机客户端需同时支持ios、android系统。 2.支持微信等第三方扫描工具进行扫码，扫码后获取在线浏览服务，无需下载客户端，并能将课程分享至朋友圈等社交网络。 3.支持用户配置多个长廊内容，且可以随时切换查看。 4.支持多人操作，互不影响。 5.具备完善的后台管理系统，实现用户自主化管理。 6.支持远程升级，支持一键更新，减少管理成本。 |  |  | 一、配置要求 1.长廊系统应至少支持课程、图片、名人、资讯、专题、视频、音频、少儿绘本、时间轴发展史等多种类型的资源配置到机器进行展示。 2.课程资源︰应提供不少于2000分钟的高清视频课程资源，授权期不少于3年，课程师资应为国内外名师资源，课程内容涵盖音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、书法、美术、摄影、生活美学等多个艺术门类。 3.公益网课长廊：须支持按专业类别、课程热度、最新上架等多种方式进行课程展示，课程支持在线点播或扫码观看。 4.动态图片长廊：须支持图片资源展示，支持单张或者多张展示、支持查看图片简介内容、支持手动放大缩小查看图片。 5.名人长廊：须支持人物信息展示，首页以人物专辑构成，支持查看该人物的成长简介信息、讲座视频、精彩图片、相关课程。 6.视频长廊：须支持视频资源展示，支持单集和系列选集播放；视频支持在线观看或者扫码观看。 7.专题长廊：须支持对接客户自建专题资源；每个专题支持查看目录，上下章节切换、图文混排、视频播放等；专题支持扫码浏览。 8.信息资讯长廊：须支持用户自主发布资讯、通知类信息。 9.时间轴发展史：须支持展示单位大事记、发展历程等，以时间为节点展示，支持查看详细信息。 10.长廊系统须至少包含多种风格，供用户选择。各风格主题设计、色彩搭配、动画呈现各具特色。风格需覆盖炫彩科技、典雅辉煌、传统文化、非遗文化、新春、端午、中秋、国庆等节日风格。 二、后台管理要求 1.支持管理长廊设备，支持查看设备版本号、在线离线状态等信息；支持进行屏保配置、长廊内容配置、长廊风格包下载等操作。 2.长廊后台须支持创建课程、图片、名人、资讯、专题、视频、时间轴发展史等资源类型的虚拟长廊，创建数量无限制。 3.支持课程长廊管理，系统提供不少于2000分钟课程版权资源供用户选择配置，用户勾选对应的资源分类后，可一键推送至长廊设备进行展示；提供在线上传服务，供用户自定义上传单位自有课程资源，实现与设备的对接展示，且资源均支持在线点播与扫码观看。 6.支持图片长廊管理，支持图片封面、图片集的上传管理。支持针对每张图片添加简介信息。须支持一键设置长廊资源的正序、倒序展示。 7.支持名人长廊管理，可针对人物的封面、头像、介绍、相关课程、相关图片以及相关视频等多种内容模块进行管理。须支持一键设置长廊资源的正序、倒序展示。 7.支持专题长廊管理，为用户提供专题创建工具，可以将文本内容、图片、视频、音频等资源进行混合编排，形成富媒体专题资源。系统须支持将创建好的富媒体专题资源，添加至专题长廊，并配置到长廊设备展示。 8.支持资讯长廊管理，支持通过系统后台发布资讯信息，资讯信息支持按日展示、资讯内容支持图文混排。支持一键设置长廊资源的正序、倒序展示。 9.支持时间轴发展史长廊管理，用户按照年份为主题管理时间轴信息，时间轴内容支持图文混排。支持一键设置长廊资源的正序、倒序展示。 10.支持视频长廊管理，支持通过系统后台创建视频集信息并在线上传视频资源。已上传的视频资源，系统自动生成二维码，供用户扫码观看。支持一键设置长廊资源的正序、倒序展示。 11.支持管理虚拟长廊信息，用户可自主创建虚拟长廊，并管理长廊资源，如资源的增、删、改、查等。 12.支持将创建好的长廊进行虚拟分组，组合为长廊组。虚拟长廊与虚拟长廊组可混合排序，配置到设备展示。 13.提供数据统计功能，支持查看该单位设备数量，支持查看指定时间段内的设备使用量、虚拟长廊使用量、单个资源使用量等信息。 14.提供即时插播功能，可设置插播文字、图片、视频等多种类型的内容，插播的内容可以一键发布到指定的一台或多台长廊设备，同时也可以一键关闭插播。 15.提供手机端管理模块，用户可在手机上随时随地的管理单位机器；支持查看机器数量、在线离线状态等信息；支持配置推送长廊设备内容；支持对设备进行定时开关机设置等。 三、其他功能要求： 1.除常规的长廊内容展示外，系统还需支持配置应用至长廊设备，已配置的应用以图标的形式悬浮于长廊底部，不影响设备的资源展示，用户通过点击应用图标，打开该应用进行浏览。 2.系统应支持同时配置多个应用至设备。 3.系统须支持添加待机屏保，屏保和长廊支持轮廓展示。 4.支持须支持长廊自动轮播功能，可自定义开启或关闭该功能、自定义轮播时间等。 5.系统应支持同时配置多个长廊至设备，已配置到设备的长廊应能够点击切换查看。 |
| 2 | 瀑布流展示屏 | 3组 | / | 一、硬件要求 1.液晶拼接屏： 屏幕尺寸寸：≥46 分辨率：≥1920*1080; 物理拼缝≤3.5mm； 拼接屏通过3C认证,可提供检测报告； 单组屏幕数量：3台。 2.触摸框：十点触摸 3.壁挂支架：铝型材支架，材质坚固、不易变形 4.控制主机： 1）处理器：不低于八核 2）操作系统：不低于Android 12系统 3）运行内存：不低于8G 4）存储：不低于128G 二、系统要求： 1.系统必须具备配套的手机客户端，系统内的资源可通过配套的手机客户端进行扫码浏览；配套的手机端应具备夜间模式转换，文字大小调整等功能；手机客户端可保留相关浏览记录；手机客户端需同时支持ios、android系统。 2.支持微信等第三方扫描工具进行扫码，扫码后获取在线浏览服务，无需下载客户端，并能将课程分享至朋友圈等社交网络。 3.支持远程升级，支持一键更新，减少管理成本。 4.具备完善的后台管理系统，实现用户自主化管理。 5.具备良好的开放性，可以支持二次开发。 |  |  | 一、资源配置要求 1.系统应至少支持课程、视频、专题、图片、动画、音频等多种类型的资源配置到机器上进行展示。 2.系统支持资源单独、组合展示，可按资源类型分类展示。 3.课程资源：系统提供不少于2000分钟高清视频课程资源，课程师资应为国内外名师资源，课程内容涵盖音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、书法、美术、摄影、生活美学等多个艺术门类，课程资源支持在线点播和扫码观看。 4.视频资源：视频支持单集、系列选集播放，同时支持在线观看或扫码观看。 5.专题资源：支持客户自建专题，为用户提供专题创建工具，可以将文本内容、图片、视频、音频、课程、超链接等资源进行混合编排，形成媒体专题资源，专题至少支持创建三级目录。支持将创建好的媒体专题资源，配置到设备呈现。 6.图片资源：支持图片资源展示，支持单张或者多张展示、支持查看图片简介内容、支持手动放大缩小查看图片。 7.瀑布流系统提供不少于6种特色主题皮肤包，可供用户选择，根据不同的节日热点，可切换展示贴合时下的主题瀑布流。 二、系统后台管理要求 1.支持管理瀑布流设备，支持对设备信息进行查看、在线/离线状态监控等，亦支持屏保修改、主题换肤、背景图修改等操作。 2.支持课程、视频、专题、图片、动画、音频等多种资源的管理配置，用户勾选对应的资源分类后，可一键推送至设备进行展示；支持将单位自有版权的课程资源配置到设备进行展示。 3.支持视频管理，用户可通过后台创建视频分类及视频信息，可对上传的视频信息进行增删改查等操作。 4.支持图片管理，用户可通过后台创建图片分类及图片信息，可对上传的图片信息进行增删改查等管理操作。 5.支持专题管理，用户可通过后台创建专题分类及专题信息，可对上传的专题信息进行增删改查等管理操作。 6.支持资源导航功能，用户可自主选择开启或关闭导航功能，开启该功能后，在设备界面可以按照资源名称首字母对资源信息进行快速查找。 7.对于配置多种资源的瀑布流，支持自定义设置各资源瀑布流间的自动切换，同时支持资源瀑布流与应用之间的切换展示，可自定义设置切换间隔时间，亦可设置默认自动轮播。 8.支持远程对硬件设备进行关机、重启、截屏等常用操作，包括支持远程设置定时开关机时间，便于用户管理。 9.支持数据统计功能，可以查看本单位设备及资源使用情况，如点播量、点击量、浏览量等数据。支持按照单台设备、按月等条件快速检索查看相关统计数据。 三、其他功能要求 1.支持配置多种资源到瀑布流设备，各资源内容可通过资源切换按钮进行快速切换展示。 2.支持自定义设置资源展示流动动效，可随机、自定义展示入场动画、出现动画等加载效果。 3.支持上下快速滑动，用户可通过手指上下滑动，改变资源的流动速度，快速浏览，同时可自定义设置流动方向和流速，资源展示列数、横数支持自定义设置。 4.除常规的资源内容展示外，系统还支持配置应用至瀑布流设备，已配置的应用以图标的形式悬浮于瀑布流右侧区域，不影响设备的资源展示，用户通过点击应用图标，打开该应用进行浏览。 5.系统应支持同时配置多个应用至设备。 6.系统支持添加待机屏保，支持单张、多张轮播展示。 7.支持资源背景图进行自定义更换展示。 |
| 3 | 公共文化一体机 | 5台 | / | 一、硬件要求 1.显示屏 液晶屏：原装模组屏 屏幕分辨率：≥1920*1080，16：9比例 可视角度：89°/89°/89°/89°(L/R/U/D) 亮度：≥400cd/m² 对比度：≥1200：1 反应时间：≤8ms 2.触摸屏 触摸嵌入方式：内置红外触摸屏 触摸屏感应方式：嵌入式光学影像触摸技术 定位精度：±1.5㎜ 校准要求：校准符合HID设备要求，无需校准 多点触摸：支持多点触摸 触摸次数：无限制 触摸压力：无压力要求 计算机响应系统：自动识别，无需安装驱动 书写方式：手指、白板笔，或任意不透明物体 触摸系统供电方式：可用USB直接供电 3.规格尺寸 音频：不少于双声道，2*10W喇叭 显示尺寸：≥941mm*529mm，误差±10mm 整机尺寸：≥1871mm*675mm*70mm（含底座436mm），误差±50mm 机壳材质：机柜采用铝合金型材；正面板≤4mm钢化玻璃防护 电源与功耗：100-240VAC，50/60HZ，55W 4.内置主板配置 处理器：RK 3399 四核（双核A72+四核A53），主频1.8GHZ 内存：4G DDR3 存储：ROM FLASH 32G 机器接口：RJ45×1；USB×2；电源×1；遥控×1；耳机输出 网卡：IEEE802.3 以太网100M 联网方式：有线、wifi 二、系统要求： 1.基于不小于1080*1920分辨率大屏安卓触摸一体机研发，软件运行环境为Android7.1及以上系统，需实现终端平台展示、专题展示、课程资源管理、借阅、文化视频欣赏等功能模块。 2.具备手机客户端应用，可与用户安装使用的学APP联机使用。 3.通过配套的手机客户端可直接扫描文化一体机上的课程二维码点播学习手机客户端需同时支持IOS、Android系统。 4.支持远程定时更新与一键更新，降低管理成本。 |  |  | 一、资源配置要求 1.内置2000分钟版权全民艺术普及高清视频课程资源，供用户在线点播或扫码观看。 2.提供文化视频模块，精选500集优质文化视频，支持在线播放，每月更新10集。 3.名师课堂模块 提供来源优质、自主拍摄的精选课程：主讲老师为全国艺术院校或院团的知名教授、学者，或著名艺术家等； 在线点播或扫码观看：可在线播放，也可使用微信、APP直接扫码观看，无需识别证件、输入密码。 二、后台管理要求 1.文化一体机终端系统支持定制显示单位名称、Logo、待机画面、二维码，可将购买单位的名称和Logo配置到程序中；待机画面可任意修改，通过后台即可操作，满足文化馆的通知需求。 2.提供不少于2种不同风格的模板，供用户自行选择。 3.提供信息采集和信息发布功能，文化馆可根据需要在文化一体机上展示相关信息。 4.支持单位自有图片资源展示，单张图片、图片集可直接在设备上展示，且支持为图片添加文字介绍。 5.支持自有版权视频化定制展示，支持单个视频、多个视频、多个视频组等展示方式。 6.提供用户管理后台，文化馆可自行配置文化一体机的显示效果、挑选版式。 7.提供信息发布后台，文化馆可自行发布文字、图片等信息，并推送至指定的文化一体机上显示。 |
| 4 | K歌一体机 | 5台 | / | 一、硬件要求 1、定制空调，小巧不占空间，制冷制热迅速。 2、小屋尺寸不小于140cm*122cm*252cm，为钢化结构框架，光滑喷漆，具有建筑用钢化隔音玻璃门，厚度≥10mm，具有闭门器。 小屋应无异味。 3、有较强的隔音效果。设备需包含隔音木板、隔音棉、吸音板，总厚度不低于45mm（分布于背面、顶部和底架）。 具备顶灯和射灯，其中射灯至少2个，4、LED光源，房间明亮，不刺眼。 5、配置不低于24 比特音质环绕立体音效专业混响 6、头戴式耳机2个，频响范围要求：10-30000Hz，专业录音级别HIFI、监听耳机。 7、提供耳机放置台，2个。 8、休闲吧台椅，优质PU皮包裹，电镀钢材，可调节高低，2个。 9、专业录音级别HIFI音效，手持式。麦克风及支架2个，具有麦克风紫外线消毒。提供一次性加厚（≥20mm）环保替换话筒套400个。 10、触摸显示器1个，主显示器≥32寸、分辨率≥1920*1080；触摸屏≥21.5寸，分辨率≥1920*1080。 11、主机1套，内存≥8G，独立显卡。 |  |  | 系统功能要求 1.设备由以“小屋”为主体的硬件和唱歌及朗诵等软件系统组成，可同时容纳两人使用，能够为用户打造出独立、私密的放松调适空间，实现情绪宣泄、放松心理的目的。 2.要求具有K歌功能，专业的演唱系统，可以进行歌曲选择和歌唱，借助K歌宣泄心理压力。歌曲数量不低于8万首+云端50万首，且可以联网添加（由供应商保证接入公司内网使用或6个月更新歌曲库一次添加新歌曲不少于500首）。 3.要求具有朗读功能且系统自带领读，文章类朗读资源不少于4类，包含古诗文推荐、经典曲目、童话故事、诗歌散文等，可自行添加篇目。 要求具有朗读功能且系统自带领读，文章类朗读资源不少于4类，包含古诗文推荐、经典曲目、童话故事、诗歌散文等，可自行添加篇目。 |
| 5 | 数字古琴机 | 2台 | / | 硬件要求 1.实木桌凳 款式：中式古典 材质：实木 桌子尺寸：≥长1490mm×宽490mm×高710mm 凳子尺寸：≥长545mm×宽290mm×高415mm 2.智能交互硬件 屏幕规格：≥43.8寸条形屏 液晶屏：不低于A规液晶屏 显示比例：≥32：9 屏幕分辨率：≥3840×1080 解析度：≥1080P 可视角度：全视角 亮度：≥300cd/m² 触摸类型：电容触摸 触摸介质：手指、触摸笔等 机壳：表面钢化玻璃、金属烤漆外壳 主板：定制 内存：≥2G 存储：≥8G 网络：支持WIFI和4G通信模块 操作系统：Android5.0及以上 |  |  | 系统功能要求 1.功能模块：包含数字弹奏（古琴弹奏、古筝弹奏、钢琴弹奏）、古琴文化、古琴技法、名曲欣赏、名人名家五大模块。 2.数字弹奏功能：涵盖自由弹奏、引导练习、自动弹奏三种模式。 3.体验方式： 古琴：模拟古琴发音，右手拨弦（一弦至七弦对应徵、羽、宫、商、角、徵、羽），左手对应岳山到龙龈（琴首至琴尾）的十三徽位；可模拟散音、按音、滑音，支持自由创作乐曲。 古筝：通过电子屏幕弹拨琴弦，实现21根弦不同发音，可模拟按音、滑音、颤音，能弹奏完整乐曲。 钢琴：完整模拟88个琴键和61个琴键，分为低音区、中音区、高音区，支持在电子屏幕上弹奏各类钢琴曲子。 4.古琴文化：介绍中国古代音乐、古琴文化对中国音乐教育及思想的影响，包含不少于100项古琴历史文化知识。 5.古琴技法：系统介绍古琴的技法及相关知识。 6.名曲欣赏：提供不少于50首名曲赏析，支持单曲循环、顺序播放、音量调节等功能。 7.名人名家：介绍古今古琴领域名人名家的成就。 8.数据统计：应用物联网技术采集数据，基于ApacheSpark框架，通过图表直观展示每日、每周、每月的用户体验数据，数据存储于本地和云数据库。 9.远程自动升级：应用物联网技术，软件采用lua架构，通过tcp/ip、http协议通信，支持云端对应用软件（SOTA）进行远程自动升级。 |
| 6 | 电子棋艺机 | 2套 | / | 硬件要求 1.实木桌凳 款式：中式古典 材质：实木 桌子尺寸：≥长900mm×宽790mm×高580mm 桌盖板尺寸：≥长920mm×宽820mm 凳子尺寸：≥长390mm×宽310mm×高390mm 2.智能交互硬件 屏幕规格：≥32寸 液晶屏：不低于A规液晶屏 显示比例：≥16：9 屏幕分辨率：≥1920×1080 解析度：≥1080P 可视角度：全视角 亮度：≥300cd/m² 定位精度：±2mm 透光率：≥95% 响应时间：≤6ms 触摸类型：电容触摸 触摸介质：手指、触摸笔等 机壳：表面钢化玻璃、金属烤漆外壳 主板：不低于RK3288 内存：≥2G 存储：≥8G 网络：支持WIFI和4G通信模块（采用LTE3GPPRel.11技术，支持最大下行速率150Mbps和最大上行速率50Mbps） 操作系统：Android5.0及以上 |  |  | 系统功能要求 1.功能模块：包含中国象棋、围棋、五子棋、军棋、国际象棋、国际跳棋、斗兽棋、蛇棋、飞行棋、跳棋、黑白棋等多个棋艺模块。 2.中国象棋功能： 支持棋局保存，中途可保存进度，下次可继续比赛； 残局闯关不少于199关，由易渐难，布局新颖简练、棋路变化丰富，助力提升实战水平； 具备求和、悔棋、认输功能，提供多样化体验选择； 支持历史记录查询与复盘，可回顾对战过程； 提供棋子颜色选择功能。 3.围棋功能：提供不少于500局打谱练习，不少于200道死活题，难度由易渐难。 4.人机对战功能：中国象棋、五子棋、蛇棋支持与AI对手对战，其中中国象棋可设置AI对手的难易程度。 5.设置功能：支持音效常规设置与声音快捷设置。 6.棋文化推广：提供中国象棋、围棋相关知识的学习与分享功能，助力棋文化传播。 7.数据统计：应用物联网技术采集数据，基于ApacheSpark框架，通过图表直观展示每日、每周、每月的用户体验数据，数据存储于本地和云数据库。 8.远程自动升级：应用物联网技术，软件采用lua架构，通过tcp/ip、http协议通信，支持云端对应用软件（SOTA）进行远程自动升级。 |
| 7 | 书法体验机 | 2台 | / | 硬件要求 1.实木桌椅 款式：中式古典 材质：实木 书桌尺寸：≥长1760mm×宽760mm×高780mm 木椅尺寸：≥长560mm×宽460mm×高980mm 2.智能交互硬件 屏幕规格：≥43寸 液晶屏：不低于A规液晶屏 显示比例：≥16：9 屏幕分辨率：≥1920×1080 可视角度：全视角 亮度：≥300cd/m² 机壳：表面钢化玻璃、金属烤漆外壳 触摸介质：手指、触摸笔等不透光物体 定位精度：≤±2mm 透光率：≥95% 触摸点数：多点红外触摸（≥20点） 响应时间：≤6ms 主板：工业主板 内存：≥4G 硬盘：≥60GSSD 显卡：集成显卡 网络：支持WIFI和4G通信模块（采用LTE3GPPRel.11技术，支持最大下行速率150Mbps和最大上行速率50Mbps） 3.配套文具 笔挂、笔搁：3针6挂规格 毛笔配置：不少于3支装饰毛笔、不少于1支电子屏专用毛笔 |  |  | 系统功能要求 1.功能模块：包含自由书写、书法知识、书法临摹、历史作品、文化广场五大模块。 2.音效与背景设置：提供不少于10首背景音乐选择，支持常规音效设置；配备不少于50个书写背景，可自由切换。 3.自由书写功能：基于Unity引擎结合C、OpenCV图像处理技术，实现毛笔软笔书写，书写流畅；支持虚拟蘸墨、笔触大小选择、撤销和重写操作；配备不少于20个闲章，支持自定义印章（可选方形或圆形），且印章可放大、缩小、移动。 4.书法临摹功能：提供不少于1000幅名帖临摹资源，涵盖王羲之、欧阳询、颜真卿、柳公权、赵孟頫、黄庭坚、米芾等不少于7位名家字帖；包含不少于1600句名言警句。 5.书法字典：涵盖行书、草书、隶书、楷书、篆书五种字体。 6.服务器与数据存储：采用分布式数据存储，便于作品保存；支持微信分享作品及对历史作品点赞。 7.数字书法板块提供不少于300幅超高清书法名作欣赏，支持全局和局部查看，部分作品附带简介和注释。 8.书法测评：系统搜索框支持搜索汉字单字图片，用户可根据查询到的单字图片选中临摹区域临摹，系统可根据用户书写临摹作品对比原碑图片进行AI智能打分，同时支持作品手动打分点评。 9.书法考试：支持书法知识趣味开始，收录海量书法知识题库，古代科举考试小知识，用户可通过知识答题考试，根据考试得分解锁身份，提高用户了解传统文化知识的兴趣。 10.系统提供贵宾签名功能，支持文化馆的访客签名，用户可在活动结束扫码将签名版内容保存至手机带走，可做活动留念，签名版支持用户选择不同风格和样式。 11.数据统计：应用物联网技术采集数据，基于ApacheSpark框架，通过图表直观展示每日、每周、每月的用户体验数据，数据存储于本地和云数据库。 12.后台管理系统：提供后台管理账号，可根据等级权限编辑、上传资源、活动、信息资讯等内容。 13.远程自动升级：应用物联网技术，软件采用C/S架构，通过tcp/ip、http协议通信，支持云端对应用软件（SOTA）进行远程自动升级。 |
| 8 | 数字国画机 | 2台 | / | 硬件要求 1.实木桌椅 款式：中式古典 材质：实木 画桌尺寸：长1670mm×宽760mm×高770mm 木椅尺寸：长560mm×宽460mm×高980mm 2.智能交互硬件 屏幕规格：不低于43寸 液晶屏：不低于A规液晶屏 显示比例：≥16：9 屏幕分辨率：≥1920×1080 可视角度：全视角 亮度：≥300cd/m² 机壳：表面钢化玻璃、金属烤漆外壳 触摸介质：手指、触摸笔等不透光物体 定位精度：≥±2mm 透光率：≥95% 触摸点数：多点红外触摸（20点） 响应时间：≥6ms 主板：工业主板 内存：≥4G 硬盘：≥60GSSD 显卡：集成显卡 网络：支持WIFI和4G通信模块 3.配套文具 笔挂、笔搁：3针6挂规格 毛笔配置：3支装饰毛笔+1支电子屏专用毛笔 |  |  | 系统功能要求 1.功能模块：包含自由绘画、小幅临摹、技巧教程、名画欣赏、历史作品、少儿绘画、文化广场七大模块。 2.自由绘画功能：基于Unity引擎结合C#、OpenCV图像处理技术，实现毛笔软笔绘画；提供12种常用国画颜色，支持模拟混合清水调整颜料浓淡度，可模拟砚台蘸墨、蘸水效果，支持线条粗细选择。 3.书画装裱功能：支持装裱画框、添加印章；配备20个闲章，支持自定义印章，且印章可放大、缩小、移动。 4.元素拼图编辑功能：提供35个可组合元素，支持编辑再创作。 5.小幅临摹功能：图文并茂，兼具绘画创作与教学临摹功能，提供100个临摹教程。 6.服务器与数据存储：采用分布式数据存储，便于作品保存；支持微信分享作品及对历史作品点赞。 7.文化广场功能：包含文化资讯、文化活动、数字书画、本地资源四大板块；数字书画板块提供300幅超高清书画名作欣赏，支持全局和局部查看，部分作品附带简介和注释；本地资源板块开放权限，可自行上传当地特色资源。 8.数据统计：应用物联网技术采集数据，基于ApacheSpark框架，通过图表直观展示每日、每周、每月的用户体验数据，数据存储于本地和云数据库。 9.少儿绘画功能： 提供铅笔、彩笔、刷子、粉笔四种笔触，24种颜色可供选择； 支持撤销、回撤、清屏、保存、导入功能（可导入已保存画作进行二次创作）。 10.趣味游戏功能：拼图游戏：提供100幅卡通图案，支持模式、难度选择；填色游戏：提供100幅图案，24种颜色可供选择。 11.相册管理：包含画图相册、填色相册，管理员模式下可执行删除操作。 |
| 9 | 影音体验机 | 2台 | / | 一、硬件要求 1.体验设备尺寸不小于85cm（长）*110cm（宽）*105cm（高）; 2.人体工程学设计的外形，电动可收缩折叠，浅色真皮外套。沙发靠背内置心理学专用音响系统，失真度（THD):〈5% at 0.1W/1KHz，声压灵敏度（SPL）:100±3(dB)at 0.1W/0.05m ，音乐保真性强，提高神经放松程度。 3.内置进口振子，根据音乐频率高低进行震动; 4.控制系统包含音乐放松训练软件； 5.三通道生理指标传感器及数模转换器：USB接口，用于处理和传感人体生理指标，并对指标进行分析。 6.放松治疗控制器：双通道音频主机，19.5寸液晶示器，键盘，鼠标。 7.工作台，环保型复合材料，自由推动，方便，美观。 二、系统要求 1.基于1080*1920分辨率大屏安卓触摸一体机研发，软件运行环境为Android7.1及以上系统。 2.系统需配备配套手机客户端，系统内影音资源可通过客户端扫码带走观看，客户端同时支持IOS、Android系统。 3.支持微信等第三方扫描工具扫码，扫码后可直接观看资源，并能将资源分享至朋友圈等社交网络。 4.支持远程升级与一键更新，降低管理成本。 5.具备完善的后台管理系统，实现用户自主化管理。 6.提供完善的售后说明。 |  |  | 系统功能要求 1.放松椅：人体工程学设计的外形，电动可收缩折叠，浅色真皮外套，音乐体感。 2.沙发靠背内置心理学专用音响系统，失真度（THD):〈5% at 0.1W/1KHz，声压灵敏度（SPL）:100±3(dB)at 0.1W/0.05m ，音乐保真性强，提高神经放松程度。 3.内置特殊振子，根据音乐频率高低进行震动，通过特殊设计波形和频率的震动刺人体激神经系统，从而对焦虑、抑郁、失眠起到有效地缓解作用。 4.系统将进入耳朵的音乐声控制在20-42分贝范围左右，并通过特殊设计波形和频率刺激人体神经系统，促使大脑分泌各种有益于健康的活性物质，从而对焦虑、抑郁、失眠起到有效地缓解作用。 5.要求系统提供专业指脉式脉博指数、压力指数，HRV生理指标采集监控器，内置式数模转换器，多功能信息转换系器以及数据传输线。 生物反馈训练：提供专业的心理音乐，可以有效地帮助训练者缓解压力、放松心情。训练结束后出具训练报告。 6.音乐放松训练：提供呼吸放松法、腹式呼吸法、肌肉放松法、控制呼吸法、鼻腔呼吸法、全身扫描放松法、自然冥想放松法等7个放松指导。使用者按照各个放松指导的语音提示，做完相应的训练，会出具训练报告。 7.心理认知测试训练：提供包括菩提树在内的6款反馈认知训练游戏，通过采集训练者的心率生物反馈指标，通过游戏互动的方式，进一步加强心理自我协调能力，有助于缓解心理压力，保持良好的情绪状态。每个游戏具备简单、一般、困难三个训练难度，训练结束后出具详细的训练报告。 8.系统管理：在系统管理界面，可以对音乐放松和放松指导功能模块里面的心理音乐和放松指导音乐进行添加、删除等操作，同时还可以添加和删除主题分类。 9.要求具备档案查看功能：可以查看使用者在使用生物反馈训练系统；音乐放松训练系统软件；心理认知测试训练系统。进行训练后的训练报告，并且有删除和导出功能。 10.放松椅：人体工程学设计的外形，电动可收缩折叠，浅色真皮外套。 11.包含生物反馈管理软件 12.3通道生理指标传感器及数模转换器：USB接口，用于处理和传感人体生理指标，并对指标进行分析。 13.放松治疗控制器：双通道音频主机，19.5寸液晶示器。 |
| 10 | 公共文化数字阅读器 | 30套 | / | 硬件要求 硬件要求： 1.触控显示屏，屏幕类型为LCD，支持霍尔传感器光线感应多点触控； 2.屏幕大小不小于11英寸，分辨率不低于2560*1600, 低蓝光护眼屏； 3.设备尺寸不小于长254mm*宽166mm*高6.9mm; 4.CPU：八核，6nm制程工艺，主频不低于2.4GHz； 5.运行内存：不低于8GB； 6.存储容量：不低于128GB； 7.操作系统:不低于android 11; 8.电池容量：不低于7000mAh锂电池，支持20W快充； 9.USB接口：支持USB Type-C 2.0; 10.耳机接口：3.5mm音频接口； 11.网络：支持WiFi连接网络； 12.传感器：重力传感器、环境光传感器、霍尔传感器、电子罗盘、陀螺仪、加速度传感器； |  |  | 系统功能要求 一、数字资源展示功能： 1.文化资源库功能：收录文化讲座、艺术培训、文化活动、非遗传承、艺术赏析等相关音视频资源，支持在线点播、在线浏览、分类检索； 2.数字展览功能：线下展览同步数字化，在线展示展厅展览内容，提供高清图片、文字介绍、语音讲解等功能，关联线下展览预约功能，用户可直接通过平板端预约参观时段，生成预约凭证； 3.活动信息发布与预约：通过活动日历展示文化馆近期文化活动日程安排，支持按时间、类型、受众群体分类筛选，点击活动查看具体活动信息，支持在线报名、名额预约，生成电子入场凭证； 二、互动体验功能： 1.文化互动体验：提供文化知识问答体验，设置地方文化、艺术常识、非遗知识等主题问答游戏，支持单人挑战、双人PK，答对可获得积分，积分可兑换小礼品或活动优先参与权； 2.用户作品展示：开放课程培训用户上传发布个人作品入口（如书法、绘画、摄影作品），经审核后在平板端展示，打造群众文化交流平台； 三、文化社群互动功能： 1.兴趣社群：按文化兴趣划分社群，用户可选择加入感兴趣的社群参与交流； 2.活动分享：支持将参与文化馆的活动、喜欢的数字资源分享至微信登等社交媒体平台，扩大文化传播范围； 四、管理运维模块 1.内容管理：支持工作人员后台上传、编辑、删除数字展览、在线课程、活动音视频资源，设置资源上架/下架时间； 2.活动管理：支持工作人员发布、编辑、取消文化活动，审核用户报名信息，导出报名人员名单； 3.公告管理：发布文化馆通知公告，支持置顶、滚动展示； 4.设备管理：实时查看平板设备运行状态，支持异常情况自动预警； 5.按工作人员岗位划分管理权限，确保后台信息管理安全； |
| 11 | 积分兑换柜 | 1台 | / | 硬件要求： 1.机身材质：铝型材前框+钣金机壳，白色； 2.整机尺寸（mm）：不低于宽1760mm*高2110mm*厚765mm； 3.钢化玻璃：≤3mm厚防爆钢化玻璃； 4.触摸：≥10点G+G电容触摸； 5.人脸识别摄像头：不低于200W双目摄像头人脸识别用； 6.监控摄像头：TP-Link400万夜视监控摄像头带TF卡，WIFI连网，支持云端存储； 7.扫码器：内置二维码/条型码扫码器； 8.读卡器：ISO14443A/ISO14443B/ISO15693多协议非接触卡读卡器，带回收卡功能； 9.货道：1行不少于6列挂钩货道，单个货道不少于7个物品；2行不少于7列弹簧货道，单个货道不少于4个物品；2行不少于5列弹簧货道，单个货道不少于3个物品； 10.掉货检测：红外光眼； 11.灯光控制：货道内灯光+外圈装饰灯软件可控； 12.产品重量：不少于313KG净重； 13.整机功率：≤100W； 14.音响喇叭：立体音效，2*5W； 15.输入电压：AC100-240V50/60Hz； 16.网络：支持WIFI,有线网络，4G全网通(可选支持)。 |  |  | 系统功能要求： 1.商品展示与兑换：用户可通过触摸屏浏览可兑换的商品信息，选择想要兑换的礼品进行结算；支持删除已选择的商品； 2.订单结算：支持多种扫码结算方式，支持使用微信小程序、微信公众号、APP多个终端进行扫码兑换； 3.用户积分校验：订单确认后，系统将自动校验用户积分是否足够完成兑换。如果用户积分不足，系统将对用户进行提示； 4.机器自动出货：确认订单并成功兑换后，兑换柜自动出货，并扣除相应积分，用户可在取货口取走商品； 5.订单超时处理：若用户在规定时间内未完成订单确认，系统将自动取消订单； 6.二维码失效机制：为防止二维码盗刷，若用户在扫码页面停留时间过长，系统会自动使二维码失效，提示用户重新扫码兑换； 7.设备管理后台：管理设备绑定、解绑及基础信息； 8.货道管理后台：管理单位下每个设备的货道，提供可视化货道管理后台，展示对应货道类型和货道排布，支持在货道上架商品，更换商品，删除商品，查看货道最大库存，设置当前库存； 9.商品管理后台：支持管理员添加商品，自定义设置商品积分值，快速完成商品入库，跟踪库存情况，自动更新商品数量，商品支持个人兑换上限； 10.订单管理后台：自动生成商品兑换记录，支持数据导出。 |
| 12 | 合计 |  |  |  |  |  | 含税价 |
| 报价合计（大写）： |  |  |  |  |  | 小写： | 元 |
| 报价中应包含装卸费、安装费、调试费以及税费等其他所有费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名时需提供营业执照、法人身份证复印件、企业征信（“国家企业信用信息公示系统”中未被列入严重违法失信企业名单）等相关资料。有委托代理的需同时附委托代理人报名授权书、身份证复印件。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 比选单位（盖公章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人或其委托代理人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

| 内蒙古自治区文化馆智慧化文化馆服务 平台及设备建设项目（装修）报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 数量 | 货物全称、品牌、生产厂家 | 规格型号、技术参数 | 单价 | 单项合价 | 备注 |
| 1 | 墙面工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 平面隔墙 | 171㎡ | / | 47.5m*3.6m |  |  | 1.国标轻钢龙骨 2.95石膏板双面 |
| 1.2 | 墙面造型 | 64㎡ | / | 21m*3.0m |  |  | 1.国标轻钢龙骨 2.欧松板造型 3.95石膏板面层 |
| 1.3 | 墙面找平 | 508㎡ | / | 141m*3.6m |  |  | 1.腻子找平两遍 2.打磨平整 |
| 1.4 | 墙面乳胶漆 | 15㎡ | / | 141m*3.6m |  |  | 1.白色乳胶漆 |
| 1.5 | 踢脚线 | 80m | / | 8cm*80m |  |  | 1.铝制踢脚线 |
| 1.6 | 不锈钢窗套 | 18m | / | 1*18m |  |  | 1.不锈钢窗套 |
| 2 | 顶面工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 顶面找平 | 313㎡ | / | 26m*12m |  |  | 1.腻子找平两遍 2.打磨平整 |
| 2.2 | 顶面黑漆喷涂 | 1套 | / | 26m*12m |  |  | 1.黑色乳胶漆 |
| 2.3 | 铝方通吊顶 | 313㎡ | / | 26m*12m |  |  | 1.铝方通 2.60*80 |
| 2.4 | 顶面圆形灯膜顶制作 | 8.5㎡ | / | 1m*8.5m |  |  | 1.国标轻钢龙骨 2.欧松板造型 3.95石膏板面层 4.灯膜 |
| 3 | 木作工程 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 内嵌书架造型 | 16㎡ | / | 4m*4m |  |  | 1.颗粒板 2.加led灯带 |
| 3.2 | 木制隔断造型 | 5套 | / | 0.8m*2.6m |  |  | 1.木制隔断 2.内置灯箱布 |
| 4 | 广告工程 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 广告字及造型内容 | 1项 | / |  |  |  |  |
| 5 | 成品家具工程 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 休闲沙发 | 6套 | / | 2.4m*0.8m*0.45 |  |  |  |
| 5.2 | 小茶几 | 1套 | / | 直径0.6m |  |  |  |
| 5.3 | 阅读桌 | 2套 | / | 1m*3m |  |  |  |
| 5.4 | 阅读单椅子 | 12个 | / | 直径0.5m*0.4m |  |  |  |
| 5.5 | 窗帘 | 12㎡ | / | 3.6m*6m |  |  |  |
| 6 | 电网工程 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 电路改造 | 310.00㎡ |  | 1*310㎡ |  |  |  |
| 6.2 | 网络改造 | 310.00㎡ |  | 1*310㎡ |  |  |  |
| 6.3 | 开关插座 | 1项 |  |  |  |  |  |
| 6.4 | 灯具 | 1项 |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他工程 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 完工后保洁 | 310.00㎡ |  | 1*310㎡ |  |  | 1.完工后精保洁 |
| 7.2 | 成品保护 | 310.00㎡ |  | 1*310㎡ |  |  | 1.现有地面成品保护 |
| 7.3 | 监理 | 1项 |  |  |  |  |  |
| 7.4 | 审计 | 1项 |  |  |  |  |  |
| 8 | 合计 |  |  |  |  |  | 含税价 |
| 报价合计（大写）： |  |  |  |  |  | 小写： | 元 |
| 报价中应包含装卸费、安装费、调试费以及税费等其他所有费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名时需提供营业执照、法人身份证复印件、企业征信（“国家企业信用信息公示系统”中未被列入严重违法失信企业名单）等相关资料。有委托代理的需同时附委托代理人报名授权书、身份证复印件。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 比选单位（盖公章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人或其委托代理人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |